智慧农业大棚监控系统设计
实验指导书（虚拟仿真）

桂林航天工业学院 · 芯智育才虚拟仿真实验平台 · 《微控制器应用技术》(0872)
实验学时：4 学时（课内 2 学时指导 + 线上 2 学时完成） · 项目代号：proj04

# 一、实验目标

掌握 DS18B20 单总线温度传感器在 8051 上的驱动编程（复位/存在脉冲、Skip ROM、Convert T、读 Scratchpad、CRC8 校验）

实现 DHT11 湿温度传感器时序采集（起始信号、80μs 应答、40bit 脉宽解码、校验和）

设计阈值报警逻辑（蜂鸣器 P3.5）与迟滞回差控制

设计串口 UART 的 JSON 遥测数据帧并周期上报

理解大棚环境模型的动态演化特性，通过通风执行器（P3.3）观察闭环调节效果

完成虚拟仿真与实体套件（Arduino Uno + DHT11）的虚实对照验证（拓展环节）

# 二、先修要求

完成 exp09 串口通信实验（核心必备）

能配置定时器/中断并解释周期采集流程（核心必备）

能说明 DS18B20 与 DHT11 在当前仿真中的模拟输入边界（核心必备）

了解 I2C、LCD1602、AT24C02 基础（扩展准备，非本轮完成前置）

# 三、虚拟器件与端口映射

| 端口 | 器件/功能 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3.7 | DS18B20 温度 | 1-Wire | 复位+存在脉冲→CC→44 转换→BE 读暂存器→CRC8 |
| P3.4 | DHT11 湿温度 | 单总线时序 | 20ms 起始→80+80μs 应答→40bit 数据+校验 |
| P3.5 | 蜂鸣器 BEEP | GPIO | SETB 报警，超阈值触发 |
| P3.3 | 通风风机 FAN（扩展） | GPIO | 开启后环境模型降温，可构成闭环 |

注意：LCD1602 仅保留 UPDATE_LCD 空接口（后续任务）；AT24C02 EEPROM 为扩展选配；以上两项不计入本轮完成判定。

# 四、实验步骤（五阶段工程流程）

阶段 1 需求分析与接口定义：分析大棚监控需求：采集要素（温度/湿度）、执行要素（报警/通风）、上报要素（JSON 遥测）；确定端口分配与数据帧格式，画出程序结构框图。

阶段 2 传感器驱动开发：编写 DS18B20 单总线时序与 DHT11 脉宽解码代码；在仿真中逐指令观察总线波形，验证 CRC8/校验和错误的容错路径。

阶段 3 阈值报警设计：实现温度上限报警（建议 30°C）与回差迟滞；联动通风控制，观察环境模型中温度回落的闭环现象。

阶段 4 串口遥测与联调：实现 UART 周期发送 JSON 帧 {"temp":xx.x,"humi":xx,"alarm":x}；切换大棚场景（白天/夜间/通风工况）验证全链路。

阶段 5 虚实对照与交付：（拓展）用 Arduino Uno+DHT11 套件烧录配套固件，串口输出同款 JSON 帧；粘贴串口日志至仿真页「虚实对照」卡，自动统计并与虚拟环境读数比对，形成对照结论。撰写实验报告。

# 五、遥测数据帧格式

周期约 2 s 输出一帧（与实体套件固件格式一致）：

{"temp":26.4,"humi":61,"alarm":0}  // temp:°C humi:%RH alarm:0/1

# 六、实验报告要求

需求分析与系统结构框图

关键代码及总线时序说明（含容错设计）

三种场景下的温湿度与报警记录

虚实对照结论（实体均值/偏差判定/原因分析）

收获与改进建议

# 七、安全与诚信要求

实验代码须独立完成；平台记录仿真操作与提交历史用于教学分析；虚实对照数据须来自实体套件实测，不得伪造串口数据。